Komárom Város Képviselő-testülete

2006. évi 39. számú (XII.23.) önkormányzati rendelete

a 2006 évi 25. (IX. 22.) számú rendelettel egységes szerkezetbe foglalt

Komárom Város helyi építési szabályzatának módosításáról

Komárom Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. Tv. 16.§./1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. Törvény 6. §. /3/ bekezdésében biztosított jogkörében a 2006. évi 25. (IX. 22.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt Komárom Város helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az R. 1.§-a (3) bekezdése kiegészül a következővel:

((3) A jelen helyi építési szabályzat a szabályozási tervlapokkal )

„és az RP.I.232-3 munkaszámú SZ-J jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz című (továbbiakban: RP.I.232-3 munkaszámú SZ-J jelű terv) tervvel az azon lehatárolt területre vonatkozóan”

(együtt érvényes.)

2.§

(1) 	Az R. 8.§-a (5) bekezdése 6. pontja kiegészül az alábbiakkal:

(6.) „6./a.” (KEL-Z - Zöldbeágyazott, új kialakítású kertvárosias lakóterület

/A Laktanya-köz térsége, részben rekreációs területtel határolt, laza beépítésű terület. A terület igény szerint, max. 4 lakásos lakóegységek elhelyezésével egyedi telkekre is osztható, de lakópark-szerűen egy összefüggő telekként is megtartható. A területen magánút önálló telekként bejegyezhető./)

„6./b. Lke-ZVkapu - Zöldbeágyazott, új kialakítású kertvárosias lakóterület

/Városkapu területe./ A terület igény szerint, max. 2 lakásos lakóegységek elhelyezésével egyedi telkekre is osztható, de lakópark-szerűen egy összefüggő telekként is megtartható. A területen magánút önálló telekként bejegyezhető. A területen áthaladó 20kV-os légvezeték kiváltását meg kell oldani, kiváltás csak földkábelben történhet.”

(2)		Az R. 8.§-a (6) bekezdése kiegészül az alábbi táblázati sorral:

„

| Lke-ZVkapu | 1000 | 18 | 50 | SZ | 20/60 | 5 | 6,0 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„

3.§

(1)		Az R. 12.§-a (5) bekezdése kiegészül a következő 14., 15., 16., 17. pontokkal:

„14. Vk-Vkapu1 övezet előírásai:

a., lakások elhelyezésére szolgáló építési övezet,

b., övezetben telkenként maximum 4 lakásos lakóház helyezhető el.

15. Vk-Vkapu2 övezet előírásai:

a., övezetben kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási intézmények elhelyezése, valamint az emeleti és a tetőtéri szinten lakások elhelyezése megengedett,

b., az övezetben a zártsorú-általános építési módon egy épületegyüttes vagy több épület ütemezetten zártsorúan helyezhető el,

c., az épületet magastetős kialakítás esetén égetett cserépfedéssel kell fedni,

d., a beépítettség mértéke közbenső teleknél legfeljebb 75%, sarokteleknél legfeljebb 85% lehet.

e., az udvari szárnyak és az oldalhatár között legalább 4,0m távolságot kell megtartani,

f., a megengedett utcai  építmény magasság legfeljebb 9,0m, az udvari építmény magasság legfeljebb 7,5m lehet.

16. Vk-Vkapu3 övezet előírásai:

a., övezetben igazgatási, kulturális, oktatási, kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási és egyéb intézmények elhelyezése, valamint az emeleti és a tetőtéri szinten lakások elhelyezése megengedett,

b., az építési hely utcai határvonalán magastetős épületek helyezhetők el az építési helyen belül zártsorú-keretes beépítési módon. Az épület utcai homlokvonala az utcai telekhatár 1/3 hosszán a telek irányába visszaléphet, de ez esetben az utcai telekhatár és az épület közötti területet díszkeretként kell kialakítani,

c., az épületek tetőkialakítása magas tető legyen, 38-45º-os hajlásszöggel, égetett agyagcserép fedéssel, tetőtér beépítése esetén a tető síkjából kiugró ablaknyílások elhelyezése nem engedélyezett,

d., udvar üvegtetővel az épület bármely szintjén lefedhető, ez beszámít a beépítés mértékébe. Amennyiben a lefedett udvar területe közhasználat céljára átadott terület, akkor területe nem számítandó be a beépítés illetve a szintterületi mutató mértékébe,

e., az övezetben épülő épület földszinti részén az épület gyalogos átjárhatóságát biztosítani kell,

f., a terepszint alatt mélygarázs létesíthető,

g., a területen áthaladó 20kV-os légvezeték kiváltását meg kell oldani, kiváltás csak földkábelben történhet.

17. Vk-Vkapu4 övezet előírásai:

a., kereskedelmi létesítmények elhelyezésére szolgáló építési övezet,

b., övezet egy telkén olyan épület vagy épületrész, magassági építészeti hangsúly alakítandó ki, amely szimmetrikus a 30,0 m széles feltáró-út tengelyére és méltó „Komárom-Városkapu” szimbólumaként,

c., az övezet városépítészeti szempontból kiemelt jelentőségű, a városképre jelentős hatást gyakorló. Az övezetben épülő épületek terveit a jelen paragrafus (3) bekezdésén túl az Önkormányzati Tervtanácsnak véleményezésre be kell nyújtani,

d., tetőkert kialakítása esetén a tetőkertet területe a zöldfelület arányába beszámítható,

e., az övezetben építési engedély köteles a külön rendeletben rögzítetteken túl a kertépítés és a tetőkert létesítése,

f., a kertrendezési tervnek legalább 1:200-as léptékű tervrajzon tartalmaznia kell:

f1., a burkolatok, lépcsők, támfalak és egyéb kerti létesítmények tervezett helyét, javasolt anyagát és a burkolatok mintametszetét,

f2., a minimálisan kiültetésre kerülő növények helyét, a cserjefoltok magasságának (magas, középmagas, alacsony talajtakaró) megkülönböztetésével, ezek darabszámát, az ültetésre javasolt fajok megnevezésével, valamint a műszaki leírást,

f3., tetőkert kialakítása esetén azok szükséges szerkezeti kialakítását, az öntözés és a vízelvezetés műszaki igazolásaként a szükséges metszetekkel alátámasztva.”

(2)		Az R. 12.§-a (6) bekezdése kiegészül az alábbi táblázati sorokkal:

„

| Vk-Vkapu1 | 2000 | 60 | 30 | SZ | 40/40 | SZ-J terv szerint | 7,5 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vk-Vkapu2 | 600 | 18 | 30 | Z | 60/20 |  | 9,0 (7,5) | 1,5 |
| Vk-Vkapu3 | 5000 | - | - | Z | 60/20 |  | 10,5 | 2,0 |
| Vk-Vkapu4 | 5000 | - | - | SZ | 40/40 |  | 10,5 | 1,4 |

„

(3)		Az R. 12.§-a kiegészül a következő (12) bekezdéssel:

„(12) A Vk-Vkapu2, Vk-Vkapu3, Vk-Vkapu4 övezetben az egységes megjelenés biztosítása érdekében  beépítési-, építészeti-, településképi követelményeket elvi építési engedély keretén belül kell tisztázni. A tervpályázattal előkészített beépítés esetében az elvi építési engedélyezési eljárás mellőzhető.”

4.§

(1)		Az R. 14.§-a (5) bekezdése kiegészül a következő 3. ponttal:

„3. Gksz-Vkapu - kereskedelmi, szolgáltató terület

/Városkapu területe./ A területen nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül egy lakás, valamint igazgatási és iroda épület építhető.”

(2)		Az R. 14.§-a (6) bekezdése kiegészül az alábbi táblázati sorral:

„

| Gksz-Vkapu | 1500 | - | - | SZ | 50/30 | SZ-J terv szerint | 6,0 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„

5.§

(1)		Az R. 15.§-a (2) bekezdése kiegészül a következő 7. ponttal:

„7. Gip-Vkapu – ipari terület

/Városkapu területe./ A területen nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó épületek építhetők, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül egy lakás.”

(2)		Az R. 15.§-a (3) bekezdése kiegészül az alábbi táblázati sorral:

„

| Gip-Vkapu | 5000 | - | - | SZ | 40/30 | SZ-J terv szerint | 9,0 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„

(3)		Az R. 15.§-a kiegészül a következő (10) bekezdéssel:

„(10) a., az övezetben nem zavaró hatású, nem nagy forgalmat vonzó termelő, mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó raktározási, tárolási, takarmány-előállítási tevékenység folytatható, ahhoz szükséges épületek építhetők,

b., építési hely és a feltáró-út között – az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával és az építészeti kialakítással összehangolva – beültetési kötelezettséget kell előírni és az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt kertészeti terv alapján kertészeti eszközökkel kialakított intenzív zöldfelületet kell létesíteni (tereprendezés, növényzet kihelyezése, burkolatok, berendezés),

c., a b., pontban előírtakat figyelmen kívül lehet hagyni abban az esetben ha fokozott figyelmet fordítanak – 13. sz. főút térségében kialakuló városkapu funkció miatt – a környezetbe illő, esztétikus megjelenésre és anyaghasználatra. Ezt elvi építési engedélyben kell tisztázni, és ebben az esetben az elvi építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az Önkormányzati Tervtanács állásfoglalását.

d., az épületeknek – a feltáró-út tengelyétől mért 25,0-50,0m belül – a feltáró úttal párhuzamos vetületi hossza legfeljebb 40m lehet,

e., az épületek bármely homlokzatán a rendezett terepszint (járdatő-szint) és az építmény legmagasabb pontja közötti függőlegesen mért legnagyobb távolság – az építménymagasság keretei között – nem haladhatja meg a 7,0m-t. A homlokzat magasságának számítása során a kémény és a villámhárító magasságát figyelmen kívül kell hagyni. A technológiai okokból szükséges egyéb épületrészek magasságát elvi építési engedélyben kell meghatározni, és ebben az esetben az elvi építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az Önkormányzati Tervtanács állásfoglalását,

f., a feltáró-út felé teherbejárat, rakodórámpa és egyéb, a környezet látványát zavaró épületrész, technológiai berendezés nem alakítható ki, tárolás és tárolásra alkalmas felület létesítése nem engedélyezhető,

g., a feltáró-út tengelyétől legalább 30,0m távolságban csak áttört kerítés létesíthető,

h., a területen áthaladó 20kV-os légvezeték kiváltását meg kell oldani, kiváltás csak földkábelben történhet,

i., a területen áthaladó csatorna nem szüntethető meg, az SZ-J1 jelű tervlapon jelölt 6,0-6,0m széles fenntartósávot szabadon kell hagyni.

6.§

(1)		Az R. 20.§-a (1) bekezdése kiegészül a következő 8. ponttal:

„8. ZK-Vkapu - sport-, szabadidő területek”

(2)		Az R. 20.§-a (2) bekezdése kiegészül az alábbi táblázati sorral:

„

| ZK-Vkapu | 10000 | - | - | SZ | 20/60 | SZ-J terv szerint | 7,5 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„

(3)		Az R. 20§-a kiegészül a következő (9) bekezdéssel:

„(9) ZK-Vkapu övezet területén

a., elhelyezhető:

a1., sportépítmény, és kiszolgáló építményei,

a2., pihenést, testedzést szolgáló épületek,

a3., kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület,

a4., lótartáson, lovagláson, lovagoltatáson alapuló, szállásférőhely-szolgáltató, vendéglátó épületek, az állatok tartására szolgáló istállók és kiszolgáló épületek, valamint a létesítmény tulajdonosa, illetve személyzete számára szolgáló lakóházak építhetők,

b., áthúzódó meglévő/tervezett termálvíz-vezeték fölé épület nem kerülhet. A közművezetékeket szilárd burkolatú út – a közmű-üzemeltetők eseti előírásainak megfelelően – keresztezheti. A közművezetékek fölé – a keresztezésen kívül –, csak kézzel bontható (elemes) burkolatot lehet építeni,

c., áthaladó 20kV-os vezeték légvezeték kiváltását meg kell oldani, kiváltás csak földkábelben történhet,

d., áthaladó csatorna nem szüntethető meg, az SZ-J1 jelű tervlapon jelölt 6,0-6,0m széles fenntartósávot szabadon kell hagyni,

e., a tereprendezés, beépítés előtt a meglévő növénytársulást fel kell mérni, fa és cserjefajokat lehetőség szerint meg kell őrizni. Az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legkevesebb fát, cserjét kelljen kivágni.”

7.§

(1)		Az R. 23.§-a kiegészül a következő (13), (14) bekezdésekkel:

„(13) A Z-Vkapu1 övezet területén játszókertet, sportkertet és pihenőkertet lehet létesíteni. Az övezetbe tartozó területeken telket alakítani nem lehet.

a., Az övezet területén építményként:

a1., terepszint alatti gyalogos aluljáró,

a2., nyilvános illemhely, – lehet részben terepszint alatt –

a3., a terület fenntartásához szükséges építmény,

a4., pihenést, testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, sportpálya, játszótér),

a5., a vendéglátás építményei, közterületi pavilonok közül presszó, hírlap, virágárusító fagylaltozó – az üzemi egységek kivételével –

létesíthető.

b., A Z-Vkapu1 övezet területén:

c1., a beépítés legnagyobb mértéke:				1,5%

c2., a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértéke:		50%

c3., a megengedett legnagyobb építménymagasság mértéke:	3,0m

(14) A Z-Vkapu2 övezet területén épület nem építhető, csak köztéri dísztárgyak, szobrok és pihenőszerek helyezhetők el.”

8.§

(1)		Az R. 28.§-a (5) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

(5) „5./a.” Védő rendeltetésű erdőterületen (E-v) kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, létesítmények (pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak) helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Védő rendeltetésű erdőterületen épületek nem helyezhetők el.

„5./b. A déli gyűjtőút mellett jelölt véderdőt az útberuházás részeként kell kialakítani, a fenntartásáról gondoskodni kell.”

9.§

(1)	Az R. 30§-a (4) bekezdése 6. pontja kiegészül az alábbiakkal:

- d) 	Lakóutcák:

- -	Koppánymonostoron a lakóutcák minimális mérete 6,0 m az adottságok miatt, de törekedni kell az ennél szélesebb kialakításra.

- „- Városkapu területszervező lakóutca szabályozási szélessége 30,0m. Kötelezően elhelyezendő útépítési elemek: útburkolathoz kapcsolódó parkolók, független pályás kerékpárút, kettős fasor, min. 3,0m széles járdák.„

- -	Új lakóutcák kialakításánál a minimális szabályozási szélesség 16,0m.

(2)	Az R. 30§-a kiegészül a következő (22) bekezdéssel:

„(22) A szabályozással érintett területen 150 m-nél hosszabb zsákutca nem alakítható, kivéve a szakaszosan megépítendő, végső kiépítésében nem zsákutca utcaszakaszokat, ahol az engedélyező hatóság által szükség szerint előírt ideiglenes járműforduló külön megállapodás alapján az útterülethez csatlakozó telken is kialakítható. A telek járműforduló céljára ideiglenesen igénybe vett területét a telek beépítésének számításánál és az építési hely meghatározásánál a telek területeként kell figyelembe venni.

Az 50 m-nél hosszabb zsákutcákat járműfordulóval kell ellátni.”

10.§

(1)		Az R. 31§-a kiegészül a következő (40), (41) bekezdéssel:

„Közműterületek

(40) Köm1 – Gázvezeték és gáz-nyomásszabályozó területe

/Közművek számára fenntartott terület./

(41) Köm2 – Termálkutak területe

/Területen a telep tevékenységéhez kapcsolódó, az üzemeltetéséhez szükséges épületek, műtárgyak építhetők./”

| beépítési mód: | szabadonálló |
| --- | --- |
| megengedett legnagyobb beépítettség: | 5% |
| kialakítandó legkisebb zöldfelület: | 60% |
| megengedett legnagyobb építménymagasság: | 3,5 m |
| kialakítható legkisebb telekterület: szélesség/m/ mélység /m/ telekméret /m2/ | kialakult kialakult kialakult |
| Építési hely határai: előkert: oldalkert: hátsókert: | 5,0 m 5,0 m 8,0 m |

11. §

A R. a következő 31.A §-sal egészül ki:

„Fogalmak

31.A.§

Zártsorú beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak zártsorú építési helyen belül helyezhető el. A zártsorú építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy a telek oldalhatáraival érintkezik és a hátsó kerttel vagy a hátsó telekhatárral határos.

A jelen rendelet a zártsorú beépítési mód két típusát különbözteti meg:

a., zártsorú-általános,

b., zártsorú-keretes.

A zártsorú-általános beépítési módnál hátsókert alakítandó ki.

A keretes beépítési módnál az épületek körbeépülnek a tömb utcai telekhatárai mentén.”

Hatályba léptető és záró rendelkezések

12.§

- E rendelet a kihirdetése napján lép életbe.

- Kihirdetéséről Komárom Város Jegyzője a helyben szokásos módon gondoskodik.

Komárom, 2006. december 22.

Dr. Szöllősy Ferenc 						Zatykó János

címzetes főjegyző				 		polgármester