Komárom Város Képviselő-testülete

2006. évi 19. számú (VI.23.) önkormányzati rendelete

Komárom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

2005. évi 26. számú (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § 3/a pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. §

- E rendelet hatálya a Komárom, Száva utca - Madách Imre utca - Gábor Áron utca - Szőny-Füzitői csatorna által határolt telektömbre terjed ki.

- A 2005. évi 3. számú (I. 28.) önkormányzati rendelet 18. számú szabályozási tervlapjának fentiek szerint lehatárolt része hatályát veszti, helyette a „Komárom, Madách utca szabályozási terv 2005.” lép hatályba, mint jelen a rendeletnek melléklete.

2. §

- A szabályozott területen belül nem változik a KEL-V, Z, Köu és V jelű övezetek szabályozása. Arra továbbra is a 2005. évi 26. számú (X. 21.) önkormányzati rendelet vonatkozik.

- Az Lke Sz/30/4,5/800 jelű kertvárosias lakóterület beépítési paraméterei:

Telekterület:		min. 800 m2

Telekméretek:	min. 20 m telekszélesség, min. 30 m telekmélység

Beépítési mód:	szabadonálló

Beépítettség:	max. 30 %

Építménymagasság:	max. 4,5 m

Zöldfelület:		min. 50 %

Építési hely:		előkert min. 5 méter

oldalkert min. 3-3 m

hátsókert min. 6 m a 40 m-nél kisebb telekmélység esetén

10 m a 60 m-nél nagyobb telekmélység esetén

3. §

- E rendelet a 2006. június 23-án lép hatályba.

- Kihirdetéséről Komárom Város Jegyzője gondoskodik.

Komárom, 2006. június 22.

Dr. Szöllősy Ferenc						Zatykó János

jegyző, címzetes főjegyző						polgármester